利用logistic曲线拟合四参数回归绘制标准曲线SOP

logistic曲线拟合四参数回归适用于双抗夹心ELISA和竞争ELISA实验标准曲线的绘制，为了实验室技术人员及客户能利用本公司提供的ELISACalc软件绘制标准曲线及计算样本浓度，特制定本SOP。

1. 从酶标仪上导出原始的450nm波长下，读取的样本及标准品的吸光度，以EXCEL格式文件保存；

2. 原始数据处理 计算稀释液空白孔平均OD（若空白孔未设置平行样，则无需计算），利用excel对所有样本及标准品OD扣除空白平均OD，得到一组新的数据。

3. 在excel里选取两个单元格，分别填入standard Con 以及Mean OD.在Standard Con下方写上标准品浓度，然后从上步中copy与标准品浓度对应的数据粘贴到Mean OD列中。选中浓度与平均OD数据，复制。

4. 双击打开ELISACalc 软件，选择logistic四参数拟合，然后点击ELISACalc程序中的‘粘贴’键，再点击‘回归/拟合’，即可看到自动生成的标准曲线图形。点击回归方程即可看到标准曲线的方程。

5. 若想计算浓度则先复制计划计算浓度的样本的OD，点击软件中的由Y计算X，然后点击软件中的‘粘贴’，即可看到两列数据，左边为样本OD，右边为所OD对应的浓度。再直接点击复制，即可将OD与对应的浓度复制到Word或excel文件中。

6. 程序的退出 直接关闭软件即可退出程序。